附件1

2018年“3·15”质检活动实施方案

为确保2018年“3·15”质检活动有序开展，规范抽样检测判定程序和标准，明确“补短板”重点和要求，特制定本方案，请各有关部门遵照执行。

一、活动主要内容

2018年“3·15”质检活动继续以随机抽取检查对象、随机选派抽查人员的“双随机”方式进行，重点抽查宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和纪念改革开放四十周年等主题出版产品。同时，通过有针对性的“补短板”，逐步改善全国出版产品质量监督检测管理体系建设不平衡不充分的基本状况。

二、抽查工作要点

对2017、2018两年出版图书的印制质量、光盘类电子音像制品的复制质量和印有“绿色印刷产品”标志图书（以下简称“绿标图书”）的环保质量进行随机抽查检测。

（一）检查抽样

各级新闻出版广电行政部门及出版产品质量监督检测机构（以下简称“质检机构”）依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《产品质量监督抽查管理办法》《出版管理条例》《印刷业管理条例》《音像制品管理条例》等法律法规规章对相关单位开展抽查。

1.图书印制质量检测样品抽取地点为出版单位成品库。

非教材教辅类图书每个品种的样本抽取及数量依据《书刊印刷品检验抽样规则》（CY/T 12-1995）确定，参见下表。

| 库存量（册） | 151-500 | 501-1200 | 1201-10000 | 10001-35000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小（册） | 13 | 20 | 32 | 50 |

教材教辅类图书每个品种的样本抽取及数量依据《中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法》（GB/T 18359-2009）确定，参见下表。

| 库存量（册） | 151-500 | 501-3200 | 3201-35000 | 35001-500000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本大小（册） | 8 | 13 | 20 | 32 |

2.光盘类电子音像制品复制质量检测样品抽取地点为出版单位成品库或当地市场。每个品种抽取7片，其中2片为备用盘。

3.绿标图书环保质量检测样本抽取地点为绿色印刷企业或当地市场。每个品种抽取8册，直接用铝箔袋进行封装。

（二）质量检测

图书印制质量、光盘类电子音像制品复制质量和绿标图书环保质量依据以下标准进行检测：

1.图书印制质量检测依据《图书和杂志开本及其幅面尺寸》（GB/T 788-1999），《中小学教科书幅面尺寸及版面通用要求》（GB/T 18358-2009），《中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法》（GB/T 18359-2009），《精装书籍要求》（GB/T 30325-2013），《平装书籍要求》（GB/T 30326-2013），《平版印刷品质量要求及检验方法》（CY/T 5-1999），《装订质量要求及检验方法——骑马订装》（CY/T 29-1999）等标准。

2.光盘类电子音像制品复制质量检测依据《可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R常规检测参数》（GB/T 33662-2017），《只读类出版物光盘CD、DVD常规检测参数》（GB/T 33663-2017），《光盘标识面印刷质量要求与检测方法》（CY/T 68-2009）等标准。

3.图书环保质量检测依据《环境标志产品技术要求 印刷 第1部分：平版印刷》（HJ 2503-2011）等标准。

（三）结果判定

1.图书印制质量判定规则。

（1）印制质量判定等级分为“合格”和“不合格”。

（2）单册样本质量等级依据质量问题严重程度及数量判定，参见下表及综合判定方法。

| 类别 | 质量问题项目 | 一般类问题 （C） | 严重类问题 （B） | 特别严重类问题 （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品外观 | 成品裁切尺寸误差 | ＞1.5mm， ＜2.5mm | ≥2.5mm | - |
|  | 非教材教辅类成品歪斜 | ＞1.5mm， ＜2.5mm | ≥2.5mm | 严重不良视觉 |
|  | 教材教辅类成品歪斜 | ＞2.0mm， ＜3.0mm | ≥3.0mm | 严重不良视觉 |
|  | 成品切口有刀花、连刀页、毛边、破头 | 明显 | 严重破头 | - |
|  | 书册不平服、版面有脏迹、有压痕等 | 轻微 | 明显 | - |
|  | 书脊与压痕线（翻阅线）之间距离超标 | ＜6.0mm， ＞8.0mm | - | - |
|  | 页面有褶皱、折痕、脏迹 | 轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 书背不平整，有皱褶、破损、溢胶等 | 轻微 | 明显 | 严重不良视觉 |
| 成品外观 | 岗线超标 | ＞1.0mm | - | - |
|  | 非教材教辅类书背字平移、歪斜误差 | 书厚≤10mm：平移＞1.0mm或歪斜＞0.7mm | - | 平移或歪斜至封一或封四 |
|  |  | 10mm＜书厚≤20mm：平移＞2.0mm或歪斜＞1.5mm |  |  |
|  |  | 20mm＜书厚≤30mm：平移＞2.5mm或歪斜＞1.8mm |  |  |
|  |  | 书厚＞30mm：平移＞3.0mm或歪斜＞2.0mm |  |  |
|  | 教材教辅类书背字平移、歪斜误差 | 书厚≤10mm：平移或歪斜＞1mm | - | 平移或歪斜至封一或封四 |
|  |  | 10mm＜书厚≤20mm：平移或歪斜＞2.0mm |  |  |
|  |  | 20mm＜书厚≤30mm：平移或歪斜＞2.5mm |  |  |
|  |  | 书厚＞30mm：平移或歪斜＞3.0mm |  |  |
|  | 护封上下裁切尺寸误差 | ＞2.0mm， ＜2.5mm | ≥2.5mm | - |
|  | 护封书背字不居中、勒口折边与书壳前口不齐 | 轻微 | 明显 | - |
|  | 非教材教辅类封面勒口折边与书芯前切口不齐 | ＞2.0mm | - | - |
|  | 教材教辅类封面勒口折边与书芯前口不齐 | ＞1.5mm | - | - |
| 图文印刷 | 图像不完整，出现缺网现象 | 不影响辨识或阅读/轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 图像层次不分明、网点不清晰 | 不影响辨识或阅读/轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 印刷接版色调不一致 | 轻微 | 明显 | - |
| 图文印刷 | 图内文字不清晰 | 轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 文字不完整、不清晰、有重影、缺笔断划(或表格断线)、糊字、缺字等 | 轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 烫印图文不清晰、不牢固、有糊字、有花版等 | 轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 图文处纸张破损 | 轻微 | 明显 | 影响辨识阅读 |
|  | 封面多色套印不准 | - | ＞0.10mm | ＞0.25mm |
|  | 正文多色套印不准 | ＞0.20mm， ＜0.30mm | ≥0.30mm | ≥0.40mm |
|  | 局部上光、压凹凸、烫印套印不准 | ＞0.5mm， ＜0.8mm | ≥0.8mm | 严重不良视觉 |
|  | 图文区域出现“死折” | 图文断开＜0.5mm | 图文断开≥0.5mm | 图文断开≥1.0mm |
|  | 有白页、粘脏、透印、废页 | 轻微粘脏或透印 | 明显 | 影响阅读 |
| 印后加工 | 书帖页码和版面顺序不正确 | - | - | 错帖（页）、重帖（页）、少帖（页）、倒头帖（页） |
|  | 非教材教辅类平装、精装图书的相邻页码位置误差 | ＞3.0mm | - | - |
|  | 非教材教辅类的平装、精装图书的全书页码位置误差 | ＞5.0mm | - | - |
|  | 骑马订装及教材教辅类图书的相连页码位置误差 | ＞4.0mm | - | - |
|  | 骑马订装及教材教辅类图书的全书页码位置误差 | ＞7.0mm | - | - |
|  | 画面接版位置误差(水平或垂直方向) | ＞1.5mm， ＜2.0mm | ≥2.0mm | 关键部位≥2.0mm |
|  | 骑马订订位误差 | ＞3.0mm | - | - |
|  | 骑马订钉锯未订在折缝线上 | - | ＞1.0mm | 平移或歪斜至封一或封四 |
| 印后加工 | 骑马订钉脚不平整、不牢固 | - | 不平整、重订 | 不牢固，有坏钉、漏订 |
|  | 侧胶粘接不牢，有缺胶、溢胶、粘连图文等现象 | 部分缺胶/溢胶 | 侧胶部分开胶 | 单侧全开或粘连图文 |
|  | 书背胶层厚度不均匀、有空洞 | 空泡 | 露胶根 | 散页、掉页、背胶断裂 |
|  | 书本粘接牢固 | - | - | 散页、掉页 |
|  | 非教材教辅类粘接强度不达标 | ≤4.5 N/cm， ≥2.5 N/cm | ＜2.5 N/cm | - |
|  | 教材教辅类粘接强度不达标 | - | ＜4.5N/cm， ≥2.5 N/cm | ＜2.5 N/cm |
|  | 折角、残页 | 外折角 | - | 内折角/影响阅读 |
|  | 连刀页缩页 | 缩帖＜2.0mm | 缩帖＞2.0mm | 严重不良视觉 |
|  | 粘、套、插页位置不正确。 | - | - | 位置不正确 |
|  | 超出成品尺寸的折叠拉页缩进成品尺寸超标 | ＜1.0mm， ＞2.0mm | - | - |
|  | 锁线有断线、漏锁、线圈 | - | 露线圈 | 断线、漏锁 |
|  | 锁线松紧不适当、不均匀 | 轻微 | 明显 | - |
|  | 精装书壳翘曲、四角不垂直 | 轻微 | 明显 | 严重不良视觉 |
|  | 精装书飘口宽度超标 | 开本尺寸A5及以下：飘口宽度＜2.5mm，＞3.5mm | 明显不一致或歪斜 | 严重不良视觉 |
|  |  | 开本尺寸A4、B4：飘口宽度＜3.0mm，＞4.0mm |  |  |
|  |  | 开本尺寸A3及以上：飘口宽度＜3.5mm，＞4.5mm |  |  |
|  | 精装书槽线不平直，槽面有褶皱、破裂、起泡，槽形不牢固、不清晰 | 轻微 | 明显 | 严重不良视觉 |
| 印后加工 | 精装书环衬粘结不牢固，有褶皱 | 轻微褶皱 | 明显褶皱 | 粘接不牢或严重不良视觉 |
|  | 精装书起脊高度与书表面不平行 | ＞1.0mm | - | - |
|  | 精装书堵头布线棱不整齐、不平服、不牢固 | 不整齐、不平服 | 不牢固 | - |
|  | 精装书堵头布长度不达标 | 大于或小于书背宽度（弧长）+1mm | - | - |
|  | 精装书丝带书签尺寸不达标 | 短于书芯对角线+20mm | - | - |
|  | 覆膜起皱、起泡、卷曲、起膜、亏膜、划痕、破口 | 轻微 | 明显 | 严重不良视觉 |
|  | 上光不均匀，有划痕、有气泡、有孔眼 | 轻微 | 明显 | 严重不良视觉 |
|  | 压凹凸轮廓不清晰，边沿有爆裂 | 不清晰 | 有爆裂 | 严重不良视觉 |

单册样本质量综合判定方法：

符合下列其中一项的单册样本判定为不合格。

— 存在1项及以上A类特别严重质量问题的；

— 存在3项及以上B类严重质量问题的；

— 存在2项C类一般质量问题和2项B类严重质量问题的；

— 存在4项及以上C类一般质量问题和1项B类严重质量问题的。

（3）批质量判定。

非教材教辅类图书依据单册样本质量判定结果及《书刊印刷品检验抽样规则》（CY/T 12－1995）进行，参见下表。

| 样本大小（册） | 13 | 20 | 32 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格判定数（册） | 1 | 2 | 3 | 5 |

教材教辅类图书依据单册样本质量判定结果及《中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法》（GB/T 18359-2009）进行，参见下表。

| 样本大小（册） | 8 | 13 | 20 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格判定数（册） | 1 | 2 | 3 | 5 |

2.光盘电子音像制品复制质量判定规则。

（1）复制质量判定等级分为“合格”和“不合格”。

（2）复制质量等级依据《CD、DVD类出版物光盘复制质量检验评定规范》（GB/T 33664-2017）判定，参见表1至表5及综合判定方法。

表1 只读类出版物光盘CD-DA、VCD、CD-ROM检测项目及重要程度分类

| 类别 | 检测项目 | 缩写 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 机械参数 | 盘片直径 |  |  | ● |
|  | 中心孔直径 |  |  | ● |
|  | 盘片厚度 |  |  | ● |
|  | 夹持区直径 |  |  | ● |
|  | 夹持区厚度 |  |  | ● |
|  | 导入区起始直径 |  |  | ● |
|  | 导出区截止直径 |  |  | ● |
|  | 信息区起始直径 |  |  | ● |
|  | 信息区截止直径 |  |  | ● |
| 光电参数 | 偏心 | ECC |  | ● |
|  | 双折射 | BR |  | ● |
|  | 径向翘曲 | RT |  | ● |
|  | 切向翘曲 | TT |  | ● |
|  | 归一化I11高频信号 | I11R |  | ● |
|  | 归一化I3高频信号 | I3R |  | ● |
|  | 径向噪声 | RN |  | ● |
| 光电参数 | 圆偏振光推挽信号 | PPC |  | ● |
|  | 串扰 | XT |  | ● |
|  | CD反射率 | Rtop |  | ● |
|  | 对称性 | SYM |  | ● |
|  | 块错误率 | BLER | ● |  |
|  | C1帧突发错误长度 | BERL1 |  | ● |
|  | 不可纠正错误 | E32 | ● |  |
|  | 抖晃 | Jitter |  | ● |

表2 只读类出版物光盘DVD-Video、DVD-ROM检测项目及重要程度分类

| 类别 | 检测项目 | 缩写 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 机械参数 | 盘片直径 |  |  | ● |
|  | 中心孔直径 |  |  | ● |
|  | 盘片厚度 |  |  | ● |
|  | 夹持区厚度 |  |  | ● |
|  | 轨道间距 |  |  | ● |
|  | 信息区起始直径 |  |  | ● |
|  | 数据区起始直径 |  |  | ● |
|  | 数据区截止直径 |  |  | ● |
|  | 信息区截止直径 |  |  | ● |
| 光电参数 | 偏心 | ECC |  | ● |
|  | 双折射 | BR |  | ● |
|  | 径向翘曲 | RT |  | ● |
|  | 切向翘曲 | TT |  | ● |
|  | 归一化I14高频信号 | I14N |  | ● |
|  | 高频信号调制振幅I3/I14 | I3/I14 |  | ● |
|  | I14H一圈变化率 | I14H RV |  | ● |
|  | I14H记录层变化率 | I14H DV |  | ● |
|  | 切向推挽信号 | TPP |  | ● |
|  | DVD反射率 | R14H |  | ● |
|  | 径向噪声 | RN |  | ● |
|  | DPD信号幅值 | DPDampl. |  | ● |
|  | DPD 信号不对称度 | DPDasym. |  | ● |
| 光电参数 | 道串扰信号 | TCS |  | ● |
|  | 不对称度 | ASYM |  | ● |
|  | 数据对时钟抖晃 | DC Jitter |  | ● |
|  | 奇偶校验内码错误 （连续8个ECC块） | PIE(8ECC) | ● |  |
|  | 奇偶校验外码失败 | POF | ● |  |

表3 可录类出版物光盘CD-R检测项目及重要程度分类

| 类别 | 检测项目 | 缩写 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 机械参数 | 盘片直径 |  |  | ● |
|  | 中心孔直径 |  |  | ● |
|  | 盘片厚度 |  |  | ● |
|  | 夹持区直径 |  |  | ● |
|  | 夹持区厚度 |  |  | ● |
|  | 信息区起始直径 |  |  | ● |
|  | 信息区截止直径 |  |  | ● |
| 记录后光电 参数 | 圆偏振光推挽信号 | PPC |  | ● |
|  | 串扰 | XT |  | ● |
|  | 记录后径向对比度 | RCa |  | ● |
|  | 归一化I11R高频信号 | I11R |  | ● |
|  | 归一化I3R高频信号 | I3R |  | ● |
|  | 对称性 | SYM |  | ● |
|  | CD反射率 | Rtop |  | ● |
|  | 块错误率 | BLER |  | ● |
|  | C1帧突发错误长度 | BERL1 |  | ● |
|  | 不可纠正错误 | E32 | ● |  |
|  | 抖晃 | Jitter |  | ● |

表4 可录类出版物光盘DVD-R、DVD+R检测项目及重要程度分类

| 类别 | 检测项目 | 缩写 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 |
| 机械参数 | 盘片直径 |  |  | ● |
|  | 中心孔直径 |  |  | ● |
|  | 盘片厚度 |  |  | ● |
|  | 夹持区直径 |  |  | ● |
| 机械参数 | 夹持区厚度 |  |  | ● |
|  | 信息区起始直径 |  |  | ● |
|  | 信息区截止直径 |  |  | ● |
| 记录后光电 参数 | 归一化I14N高频信号 | I14N |  | ● |
|  | DVD反射率 | R14H |  | ● |
|  | 不对称度 | ASYM |  | ● |
|  | DPD信号幅值 | DPDampl. |  | ● |
|  | DPD信号不对称度 | DPDasym. |  | ● |
|  | 奇偶校验内码错误 （连续8个ECC） | PIE (8ECC) |  | ● |
|  | 奇偶校验外码失败 | POF | ● |  |
|  | 数据对时钟抖晃 | DC Jitter |  | ● |

表5 光盘标识面检测项目及重要程度分类

| 类别 | 检测项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |
| 光盘标识面 | 外观 |  | ● |
|  | 层次 |  | ● |
|  | 套印 |  | ● |
|  | 网点 |  | ● |
|  | 颜色 |  | ● |
|  | 油墨附着力 |  | ● |

注：当光盘外观出现污迹、划痕、裂纹等缺陷时，会对光电参数造成影响，此时应该对相应区域的光电参数进行检测。

综合判定方法：

— 只读类出版物光盘CD-DA、VCD、CD-ROM、DVD-Video、DVD-ROM：表1、2、5中相关检测项目存在A类不合格，或存在2项及以上B类不合格时，评定其复制质量不合格。

— 可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R：表3、4、5中相关检测项目存在A类不合格，或存在3项及以上B类不合格时，评定其复制质量不合格。

3.图书环保质量判定规则。

（1）图书环保质量判定等级分为“合格”和“不合格”。

（2）检测样本中16种挥发性有机化合物和8种可迁移元素的含量，依据《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》（HJ 2503-2011）条款5.2进行判定，参见下表。

| 类别 | 检测项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机化合物 | 苯 | mg/m2 | ≤0.01 |
|  | 乙醇 | mg/m2 | ≤50.0 |
|  | 异丙醇 | mg/m2 | ≤5.0 |
|  | 丙酮 | mg/m2 | ≤1.0 |
|  | 丁酮 | mg/m2 | ≤0.5 |
|  | 乙酸乙酯 | mg/m2 | ≤10.0 |
|  | 乙酸异丙酯 | mg/m2 | ≤5.0 |
|  | 正丁醇 | mg/m2 | ≤2.5 |
|  | 丙二醇甲醚 | mg/m2 | ≤60.0 |
|  | 乙酸正丙酯 | mg/m2 | ≤50.0 |
|  | 4-甲基-2-戊酮 | mg/m2 | ≤1.0 |
|  | 甲苯 | mg/m2 | ≤0.5 |
|  | 乙酸正丁酯 | mg/m2 | ≤5.0 |
|  | 乙苯 | mg/m2 | ≤0.25 |
|  | 二甲苯 | mg/m2 | ≤0.25 |
|  | 环己酮 | mg/m2 | ≤1.0 |
| 可迁移元素 | 锑（Sb） | mg/kg | ≤60 |
|  | 砷（As） | mg/kg | ≤25 |
|  | 钡（Ba） | mg/kg | ≤1000 |
|  | 铅（Pb） | mg/kg | ≤90 |
|  | 镉（Cd） | mg/kg | ≤75 |
|  | 铬（Cr） | mg/kg | ≤60 |
|  | 汞（Hg） | mg/kg | ≤60 |
|  | 硒（Se） | mg/kg | ≤500 |

综合判定方法：

— 16种挥发性有机化合物和8种可迁移元素的含量有一项及以上超出限值，环保质量判定为不合格。

三、“补短板”工作要点

根据实际情况全面查找质检工作中的薄弱环节，有针对性的进行改进提高。应重点关注以下几个方面：

（一）质量监管职责落实方面

1.省级新闻出版广电行政部门应指定具体负责出版产品质量管理的内设部门，确保管理责任到位；2.出版产品质量管理任务已纳入本年度工作计划，工作目标和绩效考核标准清晰；3.出版产品质量管理工作经费支出应列入年度财政预算，经费保障到位；4.定期组织开展出版产品质量管理业务培训，能够覆盖本地主要出版单位和印刷企业。

（二）质检活动组织开展方面

1.省级新闻出版广电行政部门能够按照总局“3·15”质检活动通知要求进行组织动员部署；2.能够按照活动实施方案组织力量开展监督抽查；3.能够按照活动实施方案全面梳理质检工作全环节，并能够实施整改提高措施；4.能够对质量监督抽查结果进行分析总结形成报告，并按时向总局报送。

（三）抽样检测能力建设方面

1.成立相对独立的质检机构，取得相关检验检测资质；2.所配备的检验检测设备能够满足出版产品质检要求；3.配备具有出版印刷相关专业的专职检测人员，能够完成日常质量监督管理任务；4.能够严格按照质量标准、判定规则进行检测，充分发挥检测设备作用，确保检测结果客观、公正、真实、准确。

（四）质量问题查处整改方面

1.建立重大质量问题应急响应预案，能够对发现的质量问题进行快速妥当处理，有效降低不良社会影响；2.省级质量管理责任部门应对质量问题责任单位进行追责，并依法作出行政处罚；3.能够组织专家帮助质量问题责任单位查找问题原因，并进行整改提升；4.依据实际情况有针对性组织专项整改提升，有效预防质量问题再次发生。

四、总结报送

各地应于11月底前完成检测及整改提高工作，并于12月15日前向总局质检中心报送总结报告。总结报告应包括抽查情况、数据、结果、不合格品目录和针对突出质量问题的分析、处理情况，以及“补短板”的成果材料等。